BİRİMİN ADI		     : DESTEK HİZMETLER  MÜDÜRLÜĞÜ

BİRİMİN ÇALIŞANLARI : MÜDÜR (1) MEMUR (1) İŞÇİ (56) TOPLAM (58)

RAPORLU            : (1)

İZNLİ                     : (07)

FİİLİ ÇALIŞAN   : (50)

Destek Hizmetler Müdürlüğünde 01.10.2009 – 30.10.2009 Tarihleri Arasında Yapılan İşler.

ARAÇLAR

78 AT 438 : Sol diferansiyel fren körüğü yeni takıldı. Kalorifer motoru tamir edildi. Sinyal lambaları tamir edildi. 1 adet 24 volt flaşör takıldı. 1 adet 4’lü anahtar takıldı. 1 adet 24 volt civalı far ampul takıldı, 3 adet taş sigorta takıldı. Motoruna 15/40 10 litre yağ konuldu.

78 BE 659 : Diferansiyel ıstavroz dişilisi, aks dişlisi ve hac yeni takıldı. Diferansiyeline 85/140 5 litre yağ konuldu.

78 AC 677 : Arka fren balataları ve diskler yeni takıldı. 6 Adet 67 ampul takıldı sigorta tablosu temizlendi. Arka balatalar diski, şanzıman vites kolu keçesi, direksiyon sektör mili yeni takıldı. Motor yağı değişti 20/50 10 litre yağ konuldu. Şanzıman ve diferansiyel yağları değişti 20/50 25 litre yağ konuldu, filtreleride değişti.

78 BD 857 : Sol ön anakat makas yeni takıldı. Stop lambaları tamir edildi. 2 adet 67 1 adet 63 ampul takıldı.

78 BE 595 : Yağ soğutucu contası yeni takıldı. 1 adet yağ müşürü takıldı. Motor yağı değişti 15/40 19 litre yağ konuldu. Hava filtreside değişti.

78 AE 723 : Debriyaj balatası yeni takıldı.

78 AV 967 : Sol arka ana kat makas ve burc yeni takıldı.

78 AS 153 : Stop lambalarına 2 adet ampul takıldı.

78 AB 423 : 2 adet 24 volt 93 ampul, 2 adet 83 ampul takıldı.

78 BA 741 : Marş motoru söküldü yerine yedeği takıldı. Sökülen marş motoruna 1 adet dişli ve kömür takılarak tamir edildi. Motor yağı değişti 20/50 10 litre yağ konuldu. Yağ filtresi değişti.

78 AD 019 : Tepe lambaları tamir edildi. 2 adet 12 volt H-3 ampul takıldı.

78 AR 635 : 1 adet 12 volt hele role takıldı. Fren lambaları arızaları giderildi. 2 adet silgi süpürgesi takıldı. Motor yağı değişti. 15/40 20 litre yağ konuldu. Yağ filtresi değişti.

78 AR 514 : Marş motoru söküldü yerine yedeği takıldı. 20/50 6,5 litre yağ konuldu. Hava filtresi değişti.

78 AR 515 : 1 Adet 12 volt sinyal flaşörü takıldı.

78 AF 110 : 1 Adet arka aydınlatma farına 1 adet 12 volt normal far ampul takıldı.

78 AL 918 : Hidrolik tankına HD32 35 litre yağ konuldu.

78 BA 381 : Motor yağı değişti. 15/40 7 litre yağ konuldu. Yağ ve hava filtresi değişti.

78 BA 139 : 20/50 15 litre yağ verildi.

78 AB 190 : Motor yağı değişti. 15/40 7 litre yağ konuldu. Hava ve yağ filtreleri değişti.

İŞ MAKİNELERİ

840 KEPÇE : Motor, piston, gömlek, ana kol yatak, piston kolları, arka silindir kapak, turbo, sibop, sibop kaydı, kepçenin orta göbek burçları, pimleri, 2 adet bilyası yeni takıldı. Motor içi tesisat tamir edildi. 2 adet traktör farı, 2 adet 12 volt normal far ampul, 5 adet 50’lik kablo başlık, 2 adet 53 ampul yeni takıldı. Marş motoru ve şarj dinamosunun bakımı yapıldı. Silgisi ve kalorifer motoru tamir edildi. Motoruna 25 litre, HD68 16 litre yağ konuldu. Yağ ve hava filtreleri değişti. Şanzıman ve diferansiyal yağlarına bakıldı. Şanzımanına 10 litre SAE30 yağ konuldu.

3 CX JCB : Ön kova ve tırnakları tamir edildi. Şanzımanına ATF 2 litre, HD68 20 litre, diferansiyeline 90 numara 3 litre yağ konuldu.

938 KEPÇE : Kova tırnakları ve civataları yeni takıldı. Marş motoru söküldü yerine yedeği takıldı. Şanzıman filtresi değişti. Kepçeye SAE30 14 litre, HD32 13 litre yağ konuldu.

936 KEPÇE : Yağ kaçakları yapıldı. Radyatör, Orta şaft ve flanşları değişti. Ön far tamir oldu. 2 adet 24 volt flaşör, 4 adet 24 volt 67 ampul, 2 adet 24 volt far ampul, 2 adet kutupbaşı takıldı. HD68 70 litre, HD32 49 litre, şanzımanına SAE30 18 litre, motoruna 15/40 2 litre yağ konuldu.

KÜÇÜK GREYDER : Şarj dinamosu tamir edildi.

4 CX JCB : Arka diferansiyelinin yağı değişti 426 17 litre yağ konuldu. Motoruna 15/40 2 litre yağ konuldu.

4 CX JCB YENİSİ : Motor yağı değişti 15/40 14 litre yağ konuldu. Yağ ve hava filtreleride değişti. HD68 6 litre yağ konuldu.

AD 20 DOZAER : Motor yağı değişti 20/50 30 litre yağ konuldu. Yağ filtresi değişti. 90 numara 92 litre yağ verildi.

ASFALT KESME MAKİNESİ : Yağı değişti. 20/50 2 litre yağ konuldu. Hava filtresi temizlendi yağ filtresi değişti.

SALLAMAYA : ATF 14 litre yağ verildi.